| «АТҚК ж/е АТ» ӘЦК қаралып,мақұлданды Рассмотрен и одобрен ЦМК «ТОР и АП» Хаттама/протокол № 12 «_06_» __05__ 2020 ж/г. ӘЦК төрағасы Председатель ЦМК ____________Майер А.В. | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары/ Зам. директора по УР _____________ Передерий Е.А. «___» ___________ 2020 ж/г |
| --- | --- |

Экзаменационные тестовые задания

по дисциплине «Проведение первичной диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей»

Специальность: 1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Квалификация: 1201092 – «Мастер по ремонту транспорта»

Разработал: Рыбаков Игорь Михайлович, преподаватель спец.дисциплин

Курс – 2

| Задание № 1. | Причиной коррозионно-механического изнашивания является… |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) | молекулярное сцепление |
|  | 2) | выкрашивание |
|  | 3) | попадание воды |
|  | 4) | микротрещины |
|  | 5) | химическое воздействие среды |
| Задание № 2. | Хранение автомобилей не допускается… |  |
|  | 1) | Под навесом |
|  | 2) | В помещениях |
|  | 3) | Вблизи легковоспламеняющихся жидкостей |
|  | 4) | На открытых площадках |
|  | 5) | В боксах |
| Задание № 3. | Виды хранения автомобилей… |  |
|  | 1) | Годичное и длительное |
|  | 2) | Годичное и двухгодичное |
|  | 3) | Кратковременное и длительное (консервация) |
|  | 4) | Годичное и пятилетнее |
|  | 5) | Кратковременное и однодневное |
| Задание № 4. | Планы и мероприятия по внедрению новой техники разрабатывает… |  |
|  | 1) | Технический отдел |
|  | 2) | Отдел главного механика |
|  | 3) | Отдел технического контроля |
|  | 4) | Отдел материально- технического снабжения |
|  | 5) | Отдел кадров |
| Задание № 5. | Контроль за качеством работ осуществляет… |  |
|  | 1) | Отдел технического контроля |
|  | 2) | Технический отдел |
|  | 3) | Отдел главного механика |
|  | 4) | Отдел материально - технического снабжения |
|  | 5) | Отдел кадров |
| Задание № 6. | Под системой понимается… |  |
|  | 1) | Совокупность элементов, находящихся во взаимодействии и образующих определенную целостность |
|  | 2) | Процесс преобразования |
|  | 3) | Определение путей и методов наиболее эффективного управления |
|  | 4) | выбор на основании установленных критериев |
|  | 5) | Определение целей и задач |
| Задание № 7. | Коэффициент технической готовности (КТГ) автотранспортного предприятия – это… |  |
|  | 1) | Отношение количества исправных автомобилей к их списочному количеству |
|  | 2) | Отношение списочного к инвентарному количеству автомобилей |
|  | 3) | Отношение списочного количества автомобилей к количеству исправных |
|  | 4) | Отношение количества автомобилей, находящихся на линии к количеству исправных автомобилей |
|  | 5) | Отношение количества неисправных автомобилей к числу исправных |
| Задание № 8. | Углубленное диагностирование Д-2 проводят… |  |
|  | 1) | За 1-2 дня до ТО-2, чтобы обеспечить информацией зону ТО-2 о предстоящем объеме работ |
|  | 2) | За пять дней до текущего ремонта |
|  | 3) | За семь дней до ремонта |
|  | 4) | За 1-3 дня до ТО-1, чтобы выявить предстоящий объем работ при ТО |
|  | 5) | Только перед выполнением текущего ремонта автомобиля |
| Задание № 9. | К службе управления АТП не относится… |  |
|  | 1) | Технический отдел |
|  | 2) | Административно- хозяйственный отдел |
|  | 3) | Архивный отдел |
|  | 4) | Отдел кадров |
|  | 5) | Отдел снабжения |
| Задание № 10. | Наибольшая периодичность технического обслуживания принята для… |  |
|  | 1) | Легковых автомобилей |
|  | 2) | Автобусов |
|  | 3) | Грузовых автомобилей |
|  | 4) | Автомобилей-самосвалов |
|  | 5) | Мотоциклов |
| Задание № 11. | Техническую готовность автомобилей к работе обеспечивает… |  |
|  | 1) | Плановый отдел |
|  | 2) | Служба эксплуатации |
|  | 3) | Служба безопасности |
|  | 4) | Техническая служба |
|  | 5) | Экономический отдел |
| Задание № 12. | Здания, сооружения, технические средства для хранения технического обслуживания и ремонта автомобилей включают в себя: |  |
|  | 1) | Планово-экономическую базу |
|  | 2) | Санитарно-хозяйственную базу |
|  | 3) | Материально-техническую базу |
|  | 4) | Финансово-экономическую базу |
|  | 5) | Интеллектуальную базу |
| Задание № 13. | На мощность двигателя существенное влияние оказывает техническое состояние… |  |
|  | 1) | кривошипно-шатунный, газораспределительный механизмы, система охлаждения и смазки, система питания и зажигания |
|  | 2) | кривошипно-шатунный механизм |
|  | 3) | кривошипно-шатунный, газораспределительный механизмы |
|  | 4) | кривошипно-шатунный, газораспределительный механизмы и система охлаждения и смазки |
|  | 5) | кривошипно-шатунный, газораспределительный механизмы, система охлаждения и смазки, система питания |
| Задание № 14. | Проверка уровня масла в двигателе с помощью щупа выполняется |  |
|  | 1) | через 1-2 минуты после остановки двигателя |
|  | 2) | на работающем двигателе в режиме холостого хода |
|  | 3) | сразу же после остановки двигателя |
|  | 4) | через 3-4 минуты после остановки двигателя |
|  | 5) | через 5-6 минут после остановки двигателя |
| Задание № 15. | Способ проверки герметичности радиатора |  |
|  | 1) | визуально на утечку жидкости |
|  | 2) | воздухом, под избыточным давлением, погрузив его в ванну с водой |
|  | 3) | в пустотах перекрытий |
|  | 4) | специальным прибором |
|  | 5) | эксплуатация без проверки |
| Задание № 16. | Пробуксовка дисков сцепления возникает… |  |
|  | 1) | при ослаблении нажимных пружин, износе или короблении поверхностей трения маховика и нажимного диска, замасливании накладок ведомого диска, поломке нажимных пружин |
|  | 2) | при ослаблении нажимных пружин |
|  | 3) | износе или короблении поверхностей трения маховика и нажимного диска |
|  | 4) | замасливании накладок ведомого диска |
|  | 5) | поломке нажимных пружин |
| Задание № 17. | Неисправность, при которой сцепление пробуксовывает, проявляется, когда педаль сцепления… |  |
|  | 1) | находится в одном из крайних положений |
|  | 2) | нажата |
|  | 3) | отпущена |
|  | 4) | перемещается из исходного в нижнее положение |
|  | 5) | нажата или перемещается из исходного в нижнее положение |
| Задание № 18. | Отсутствие подачи топлива к карбюратору может явиться следствием неисправности… |  |
|  | 1) | разрядка АКБ, бензобака, топливных фильтров, бензонасоса |
|  | 2) | разрядка АКБ |
|  | 3) | бензобака |
|  | 4) | топливных фильтров |
|  | 5) | бензонасоса |
| Задание № 19. | Во время обкатки нового автомобиля происходят следующие явления… |  |
|  | 1) | интенсивные прирабатывание трущихся поверхностей, уплотнение прокладок между деталями, ослабление крепления деталей, приработка трущихся деталей |
|  | 2) | интенсивные прирабатывание трущихся поверхностей |
|  | 3) | уплотнение прокладок между деталями |
|  | 4) | ослабление крепления деталей |
|  | 5) | приработка трущихся деталей |
| Задание № 20. | Первую замену масла в картере двигателя грузового автомобиля проходящего обкатку рекомендуется проводить через… |  |
|  | 1) | 500 км |
|  | 2) | 250 км |
|  | 3) | 1000 км |
|  | 4) | 2000 км |
|  | 5) | 2500 км |
| Задание № 21. | Первую замену масла в трансмиссии грузового автомобиля проходящих обкатку рекомендуется провести… |  |
|  | 1) | 1000 км |
|  | 2) | 2000 км |
|  | 3) | 4000 км |
|  | 4) | 6000 км |
|  | 5) | 8000 км |
| Задание № 22. | Перед проверкой схождения следует проверить крепление… |  |
|  | 1) | рычагов рулевой трапеции, поперечной рулевой тяги, сошки и маятникового рычага, ступичных подшипников |
|  | 2) | рычагов рулевой трапеции |
|  | 3) | поперечной рулевой тяги |
|  | 4) | сошки и маятникового рычага |
|  | 5) | ступичных подшипников |
| Задание № 23. | Признаки отсутствия масла или понижения уровня масла в коробке передач |  |
|  | 1) | повышенный шум при работе коробки без переключения передач |
|  | 2) | затрудненное переключение передач |
|  | 3) | самопроизвольное выключение передач |
|  | 4) | затрудненное переключение заднего хода |
|  | 5) | одновременное выключение двух передач |
| Задание № 24. | При разборке и сборке карбюратора |  |
|  | 1) | применять для очистки жиклеров проволоку и другие твердые предметы |
|  | 2) | допускается использование жиклеров того же назначения от других карбюраторов |
|  | 3) | разрешается только смена местами одинаковых по значению жиклеров |
|  | 4) | можно применять другие жиклеров , имеющие те же присоединенные размеры |
|  | 5) | запрещается перестановка и применение других жиклеров |
| Задание № 25. | Основными дефектами деталей карданной передачи являются… |  |
|  | 1) | износ подшипников, износ шлицев на валах и вилках, прогиб или скручивание валов, износ опорного подшипника промежуточного вала |
|  | 2) | износ подшипников и шлицев на валах и вилках |
|  | 3) | износ шлицев на валах и вилках ,прогиб или скручивание валов |
|  | 4) | прогиб или скручивание валов, износ опорного подшипника промежуточного валя |
|  | 5) | износ опорного подшипника промежуточного вала, износ шлицев на валах и вилках |
| Задание № 26. | Высокую надежность автомобилей после ремонта обеспечивает |  |
|  | 1) | Стандартный ремонт |
|  | 2) | Планово - предупредительный ремонт |
|  | 3) | Планово-послеосмотровый ремонт |
|  | 4) | Частичный ремонт |
|  | 5) | Ремонт по необходимости |
| Задание № 27. | В состав ежедневного обслуживания не входят: |  |
|  | 1) | Регулировочные работы |
|  | 2) | Уборочные работы |
|  | 3) | Моечные работы |
|  | 4) | Контрольно-осмотровые работы |
|  | 5) | Контроль за состоянием работы контрольно-измерительных приборов |
| Задание № 28. | Давление масляного насоса в период испытания составляет… |  |
|  | 1) | 0,9 Мпа |
|  | 2) | 0,7 Мпа |
|  | 3) | 0,8 Мпа |
|  | 4) | 0,6 МПа |
|  | 5) | 1,0 Мпа |
| Задание № 29. | Виды неисправностей узла системы питания, создающая наибольшую угрозу безопасности движения |  |
|  | 1) | воздушный клапан в пробке горловины постоянно открыт |
|  | 2) | подтекание топлива в местах соединений приборов системы |
|  | 3) | воздушный фильтр неплотно прилегает к воздушному патрубку |
|  | 4) | топливный насос не создает давление |
|  | 5) | частичное засорение воздушного фильтра |
| Задание № 30. | Основные дефекты радиатора системы охлаждения |  |
|  | 1) | течь трубок |
|  | 2) | загрязнение сердцевины |
|  | 3) | отложение накипи |
|  | 4) | загрязнение сердцевины, отложение накипи, течь трубок |
|  | 5) | течь трубок, отложение накипи |
| Задание № 31. | Тормозная жидкость должна соответствовать следующим перечисленнным требованиям: |  |
|  | 1) | Не застывать при низких температурах, не образовывать паровых пробок при повышенных температурах, не разрушать резиновые детали и не вызывать коррозии, иметь хорошие смазывающие качества, уменьшающие трение и износ |
|  | 2) | не застывать при низких температурах |
|  | 3) | не образовывать паровых пробок при повышенных температурах |
|  | 4) | не разрушать резиновые детали и не вызывать коррозии |
|  | 5) | иметь хорошие смазывающие качества, уменьшающие трение и износ |
| Задание № 32. | Периодичность выполнения отдельных видов технического обслуживания зависит от… |  |
|  | 1) | категории условий эксплуатации |
|  | 2) | квалификации водителя |
|  | 3) | автотранспортного предприятия |
|  | 4) | объема выполненной транспортной работы |
|  | 5) | характера перевозимого груза |
| Задание № 33. | Продолжительность одного пуска двигателя составляет… |  |
|  | 1) | Не более 20 секунд |
|  | 2) | Не более 1 минуты |
|  | 3) | Не менее 20 секунд |
|  | 4) | Не менее 1 минуты |
|  | 5) | Не более 2 минут |
| Задание № 34. | Признаки работы двигателя на переобедненой смеси? |  |
|  | 1) | Не влияет на работу двигателя |
|  | 2) | Черный дым из глушителя, не устойчивая работа двигателя, увеличение мощности |
|  | 3) | Сильное дымление их глушителя, хлопки в карбюраторе, падение мощности |
|  | 4) | Двигатель глохнет |
|  | 5) | Не устойчивая работа двигателя, падение мощности |
| Задание № 35. | Возможные причины детонации? |  |
|  | 1) | Применение бензина с низким октановым числом |
|  | 2) | Применение бензина с низким цетановым числом |
|  | 3) | Применение бензина с высоким цетановым числом |
|  | 4) | Обогащенная рабочая смесь |
|  | 5) | Обедненная рабочая смесь |
| Задание № 36. | Через какое время проводится повторный пуск двигателя? |  |
|  | 1) | Через 1-2 минуты |
|  | 2) | Сразу после неудачного пуска |
|  | 3) | Через 5-6 минут |
|  | 4) | Через 10-12 минут |
|  | 5) | Через 15-16 минут |
| Задание № 37. | В каком состоянии должен быть двигатель при проверке компрессии? |  |
|  | 1) | В холодном состоянии |
|  | 2) | Прогрет до температуры 80-90 градусов |
|  | 3) | Прогрет до температуры 20-30 градусов |
|  | 4) | Прогрет до температуры 50-60 градусов |
|  | 5) | Прогрет до температуры 100 градусов |
| Задание № 38. | Какая неисправность не влияет на величину компрессии двигателя? |  |
|  | 1) | Не плотность прилегания клапанов |
|  | 2) | Износ поршневых колец |
|  | 3) | Износ цилиндров |
|  | 4) | Износ подшипников коленчатого вала |
|  | 5) | Не герметичность прокладки головки блока |
| Задание № 39. | В каком положении должен находиться поршень при проверке относительной утечки воздуха из цилиндров? |  |
|  | 1) | В начале и в конце такта сжатия |
|  | 2) | В начале рабочего хода |
|  | 3) | В начале и в конце такта выпуска |
|  | 4) | В начале и в конце такта впуска |
|  | 5) | В любом положении |
| Задание № 40. | На какую неисправность двигателя указывает пониженное давление масла? |  |
|  | 1) | Износ цилиндров |
|  | 2) | Износ поршневых пальцев |
|  | 3) | Износ шеек коленчатого вала |
|  | 4) | Износ поршневых колец |
|  | 5) | Продольный люфт коленчатого вала |
| Задание № 41. | В каком ответе правильно указано положение поршня при регулировке теплового зазора клапанов? |  |
|  | 1) | В любом положении |
|  | 2) | ВМТ при такте сжатия |
|  | 3) | НМТ при такте впуска |
|  | 4) | НМТ при рабочем ходе |
|  | 5) | ВМТ при такте выпуска |
| Задание № 42. | Неисправность которая вызывает перегрев двигателя? |  |
|  | 1) | Заклинивание клапана термостата в закрытом положении |
|  | 2) | Заклинивание клапана термостата в открытом положении |
|  | 3) | Заедание впускного клапана пробки радиатора |
|  | 4) | Раннее открытие клапана радиатора |
|  | 5) | Низкая плотность охлаждающей жидкости |
| Задание № 43. | Какая из перечисленных неисправностей не влияет на производительность бензонасоса? |  |
|  | 1) | Повреждение сетчатого фильтра |
|  | 2) | Износ рычага диафрагмы бензонасоса |
|  | 3) | Повреждение диафрагмы |
|  | 4) | Не герметичность клапанов бензонасоса |
|  | 5) | Не герметичность впускного штуцера |
| Задание № 44. | Каким способом заполняется топливная система низкого давления топливом перед пуском дизельного двигателя? |  |
|  | 1) | Проворачивая коленчатый вал стартером |
|  | 2) | Проворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой |
|  | 3) | Ручным топливоподкачивающим насосом |
|  | 4) | Проворачивая кулачковый вал ТНВД |
|  | 5) | Любым способом |
| Задание № 45. | Явления, происходящие с новым автомобилем при пробеге первой тысячи километров |  |
|  | 1) | Интенсивное прирабатывание трущихся поверхностей |
|  | 2) | Ослабление крепления деталей |
|  | 3) | Уплотнение прокладок между деталями |
|  | 4) | Постепенное прирабатывание трущихся поверхностей |
|  | 5) | Повышение расхода топлива |
| Задание № 46. | Для каких видов технического обслуживания периодичность измеряется в километрах пробега? |  |
|  | 1) | ТО-1, ТО-2 |
|  | 2) | ТО-1 |
|  | 3) | ЕО |
|  | 4) | ТО-2 |
|  | 5) | СО |
| Задание № 47. | Консервация автомобилей – это… |  |
|  | 1) | Частичное хранение |
|  | 2) | Кратковременное хранение автомобилей |
|  | 3) | Межремонтное хранение автомобилей |
|  | 4) | Аварийное хранение |
|  | 5) | Длительное хранение автомобилей |
| Задание № 48. | Чем регулируется схождение колёс? |  |
|  | 1) | Изменением продольно рулевой тяги |
|  | 2) | Изменением длинны поперечной рулевой тяги |
|  | 3) | Изменением угла наклона шкворня |
|  | 4) | Изменением длины правого рычага |
|  | 5) | Изменением длины левого рычага |
| Задание № 49. | Болты крепления головки блока цилиндров подтягивают |  |
|  | 1) | на холодных двигателях |
|  | 2) | на холодных двигателях грузовых автомобилей |
|  | 3) | на прогретых легковых автомобилях |
|  | 4) | на прогретых двигателях с внутренним приготовлением горючей смеси (дизельные) |
|  | 5) | на полностью прогретых двигателях |
| Задание № 50. | При текущем ремонте агрегата устраняются неисправности |  |
|  | 1) | всех деталей |
|  | 2) | всех агрегатов |
|  | 3) | всех узлов |
|  | 4) | всех систем |
|  | 5) | только данного агрегата |
| Задание № 51. | Вид оборудования, не используемый при ТО-2 |  |
|  | 1) | уборочно-моечное |
|  | 2) | смазочно-заправочное |
|  | 3) | стенды для разборки и сборки агрегатов |
|  | 4) | осмотровое |
|  | 5) | подъемно - транспортное |
| Задание № 52. | К какому виду оборудования относятся эстакады и полуэстакады? |  |
|  | 1) | к грузоподъемному |
|  | 2) | к подъемно-осмотровому |
|  | 3) | к производственным отделениям |
|  | 4) | обеспечивающим хранение автомобилей |
|  | 5) | к производственным цехам |
| Задание № 53. | Максимальная высота подъема автомобилей всех типов подъемников |  |
|  | 1) | 1,2 м |
|  | 2) | 1,4 м |
|  | 3) | 1,6 м |
|  | 4) | 1,3 м |
|  | 5) | 1,0 м |
| Задание № 54. | Оборудование не относящееся к осмотровому |  |
|  | 1) | эстакада |
|  | 2) | осмотровая канава |
|  | 3) | электроталь |
|  | 4) | подъемник |
|  | 5) | подъемник-опрокидыватель |
| Задание № 55. | Механизм, наиболее часто применяемый при организации ТО поточным методом |  |
|  | 1) | электротельфер |
|  | 2) | передвижной кран |
|  | 3) | грузовая тележка |
|  | 4) | конвейер |
|  | 5) | кран-балка |
| Задание № 56. | Обслуживание, при котором используется стенд для определения технического состояния автомобиля |  |
|  | 1) | диагностика |
|  | 2) | ЕО |
|  | 3) | СО |
|  | 4) | ТО-1 |
|  | 5) | ТО-2 |
| Задание № 57. | Прибор, используемый для проверки компрессии в цилиндрах двигателя |  |
|  | 1) | максиметр |
|  | 2) | динамометр |
|  | 3) | компрессометр |
|  | 4) | моментоскоп |
|  | 5) | визкозиметр |
| Задание № 58. | Начало подачи топлива на дизельных двигателях, проверяют с помощью… |  |
|  | 1) | максиметр |
|  | 2) | манометр |
|  | 3) | компрессометр |
|  | 4) | моментоскоп |
|  | 5) | нагрузочная вилка |
| Задание № 59. | Какой прибор используется для определения вязкости масла? |  |
|  | 1) | максиметр |
|  | 2) | денсиметр |
|  | 3) | моментоскоп |
|  | 4) | компрессометр |
|  | 5) | визкозиметр |
| Задание № 60. | Прибор для определения момента затяжки болтовых соединений |  |
|  | 1) | динамометрическая рукоятка-ключ |
|  | 2) | моментоскоп |
|  | 3) | денсиметр |
|  | 4) | максиметр |
|  | 5) | компрессометр |
| Задание № 61. | Какой прибор используется для проверки регулировки зазора клапанов двигателя? |  |
|  | 1) | угломер |
|  | 2) | специальный щуп |
|  | 3) | динамометр |
|  | 4) | компрессометр |
|  | 5) | моментоскоп |
| Задание № 62. | Прибор для замера содержания СО в отработавших газах |  |
|  | 1) | вакуумметр |
|  | 2) | газоанализатор |
|  | 3) | расходомер |
|  | 4) | моментоскоп |
|  | 5) | компрессометр |
| Задание № 63. | Прибор для проверки угла опережения зажигания |  |
|  | 1) | стробоскоп |
|  | 2) | компрессометр |
|  | 3) | денсиметр |
|  | 4) | визкозиметр |
|  | 5) | денсиметр |
| Задание № 64. | Прибор для определения плотности электролита |  |
|  | 1) | визкозиметр |
|  | 2) | вакуумметр |
|  | 3) | ареометр |
|  | 4) | компрессометр |
|  | 5) | моментоскоп |
| Задание № 65. | Трение – это… |  |
|  | 1) | механическое сопротивление двух соприкасающихся деталей |
|  | 2) | автоматический износ |
|  | 3) | абразивный износ |
|  | 4) | пластическая деформация |
|  | 5) | хрупкое разрушение |
| Задание № 66. | Под отказом понимают… |  |
|  | 1) | полную или частичную потерю работоспособности автомобиля |
|  | 2) | неисправность автомобиля |
|  | 3) | выработку ресурса |
|  | 4) | интенсивный износ |
|  | 5) | износ и старение |
| Задание № 67. | Долговечность – это… |  |
|  | 1) | сохранение работоспособности до предельного состояния автомобиля |
|  | 2) | непрерывное сохранение своей ремонтопригодности |
|  | 3) | надежность изделия |
|  | 4) | обнаружение причин возникновения отказов |
|  | 5) | непрерывное сохранение исправного состояния |
| Задание № 68. | Периодичность проведения сезонного обслуживания |  |
|  | 1) | один раз в год |
|  | 2) | два раза в год |
|  | 3) | ежемесячно |
|  | 4) | четыре раза в год |
|  | 5) | через определенный пробег |
| Задание № 69. | В каких случаях возникает необходимость выполнения ТО-1 или ТО-2 |  |
|  | 1) | при полном отказе автомобиля |
|  | 2) | при поломке одного из агрегатов автомобиля |
|  | 3) | принудительно, после определенного пробега |
|  | 4) | при отказе механизмов управления автомобилем |
|  | 5) | при отказе тормозов автомобиля |
| Задание № 70. | Вид работ, не предусмотренный при проведении ТО-1 |  |
|  | 1) | замена тормозных колодок |
|  | 2) | уборочно-моечные |
|  | 3) | контрольно-осмотровые |
|  | 4) | регулировочные |
|  | 5) | смазочно-заправочные |
| Задание № 71. | Вид работ, не предусмотренный при проведении ТО-2 |  |
|  | 1) | смазочно-заправочные |
|  | 2) | контрольно-осмотровые |
|  | 3) | регулировочные |
|  | 4) | замена коленчатого вала двигателя |
|  | 5) | замена воздушного фильтра |
| Задание № 72. | Вид обслуживания, при котором проводится регулировка зазоров в клапанном механизме двигателя |  |
|  | 1) | ТО-2 |
|  | 2) | ЕО |
|  | 3) | ТО-1 |
|  | 4) | СО |
|  | 5) | ТР трансмиссии |
| Задание № 73. | Вид обслуживания, при котором проводится проверка уровня жидкости в системе охлаждения |  |
|  | 1) | ЕО |
|  | 2) | ТО-1 |
|  | 3) | ТО-2 |
|  | 4) | СО |
|  | 5) | ТР трансмиссии |
| Задание № 74. | Когда обычно проводится углубленная диагностика |  |
|  | 1) | перед СО |
|  | 2) | перед ЕО |
|  | 3) | перед ТО-1 |
|  | 4) | перед ТО-2 |
|  | 5) | перед КР |
| Задание № 75. | Вид обслуживания, при котором производят замену неисправного агрегата автомобиля |  |
|  | 1) | ТР |
|  | 2) | СО |
|  | 3) | ТО-1 |
|  | 4) | ТО-2 |
|  | 5) | ЕО |
| Задание № 66. | Периодичность выполнения технического обслуживания ТО-1 измеряется… |  |
|  | 1) | общим пробегом автомобиля |
|  | 2) | пробегом автомобиля с грузом |
|  | 3) | временем работы автомобиля |
|  | 4) | объемом выполненных транспортных работ |
|  | 5) | моторесурсом двигателя |
| Задание № 77. | Ремонтные работы, как правило… |  |
|  | 1) | проводятся без разборки узла или агрегата |
|  | 2) | связаны с разборкой узла или агрегата |
|  | 3) | связаны с заменой узла |
|  | 4) | связаны с заменой агрегата |
|  | 5) | связаны с дефектацией |
| Задание № 78. | Различат два вида ремонта: текущий и капитальный. Оба указанные вида могут выполнятся… |  |
|  | 1) | как при ремонте автомобиля в целом, так и при ремонте отдельных узлов и агрегатов |
|  | 2) | только при ремонте автомобиля в целом |
|  | 3) | только при ремонте одного из агрегатов (узлов) |
|  | 4) | при диагностировании узлов и агрегатов |
|  | 5) | при диагностировании автомобилей в целом |
| Задание № 79. | Если после прохождения автомобилем установленной нормы пробега выявлено, что этот автомобиль ещё не требует ремонта, то… |  |
|  | 1) | подлежит капитальному ремонту, независимо от технического состояния |
|  | 2) | он допускается к дальнейшей эксплуатации |
|  | 3) | ремонтируется частично |
|  | 4) | подлежит ЕО |
|  | 5) | подлежит диагностированию Д-2 |
| Задание № 80. | Дефектом детали называется… |  |
|  | 1) | отклонение какого-либо параметра от значений, предусмотренных техническими условиями на изготовление |
|  | 2) | отклонение её действительных размеров от номинального значения |
|  | 3) | отклонение взаимного расположения поверхностей от точной геометрической формы |
|  | 4) | отклонение ее действительных размеров от первого ремонтного |
|  | 5) | отклонение ее действительных размеров от последнего ремонтного |
| Задание № 81. | Какие параметры детали изменяются в результате износа? |  |
|  | 1) | состояние поверхности |
|  | 2) | масса |
|  | 3) | форма |
|  | 4) | все перечисленные |
|  | 5) | размеры |
| Задание № 82. | Исправным считается автомобиль, у которого… |  |
|  | 1) | все параметры, характеризующие его техническое состояние, находятся в допустимых пределах |
|  | 2) | большинство параметров, влияющих на безопасность, находятся в допустимых пределах |
|  | 3) | в допустимых пределах находятся параметры, непосредственно влияющие на производительность |
|  | 4) | номинально работают двигатель и органы управления |
|  | 5) | двигатель имеет допустимый износ |
| Задание № 83. | Неисправным является автомобиль, у которого… |  |
|  | 1) | не работают приборы электрооборудования |
|  | 2) | большинство параметров вышло за допустимые пределы |
|  | 3) | не соответствуют норме только параметры, влияющие на безопасность |
|  | 4) | хотя бы один параметр вышел за допустимые пределы |
|  | 5) | затруднено переключение передач |
| Задание № 84. | При проверке технического состояния автомобиля выявляются… |  |
|  | 1) | количественные значения его параметров |
|  | 2) | его состояние: исправен или неисправен |
|  | 3) | места возникновения неисправностей |
|  | 4) | вероятные причины неисправностей |
|  | 5) | все перечисленные показатели |
| Задание № 85. | Диагностированием называется процесс… |  |
|  | 1) | определения технического состояния агрегатов, систем и механизмов |
|  | 2) | выявление дефектов, влияющих на безопасность движения |
|  | 3) | выявление и устранения неисправностей и отказов |
|  | 4) | устранение неисправностей влияющих на безопасность |
|  | 5) | внешний осмотр и мойка автомобилей |
| Задание № 86. | В результате диагностирования техническое состояние автомобиля… |  |
|  | 1) | увеличивается пробег до ТО-2 |
|  | 2) | изменяется |
|  | 3) | увеличивается пробег до ТО-1 |
|  | 4) | остается неизменным |
|  | 5) | увеличивается пробег до ТР |
| Задание № 87. | По каким признакам можно сделать заключение о наличии накипи в системе охлаждения? |  |
|  | 1) | по неустойчивой работе |
|  | 2) | по стукам в верхней части двигателя |
|  | 3) | по повышенному расходу масла и дымному выхлопу |
|  | 4) | по снижению мощности |
|  | 5) | по перегреву |
| Задание № 88. | При измерении компрессии… |  |
|  | 1) | выворачиваются свечи на всех цилиндрах |
|  | 2) | выворачивается свеча только на проверяемом цилиндре |
|  | 3) | 1 и 3 |
|  | 4) | 2 и 4 |
|  | 5) | 1 и 4 |
| Задание № 89. | Наиболее вероятные последствия заклинивания клапана термостата в открытом положении? |  |
|  | 1) | перегрев двигателя |
|  | 2) | переохлаждение двигателя |
|  | 3) | перерасход масла |
|  | 4) | перерасход топлива |
|  | 5) | изменение скорости движения |
| Задание № 90. | Периодичность выполнения технического обслуживания ТО-2 измеряется… |  |
|  | 1) | пробегом автомобиля с грузом |
|  | 2) | общим пробегом автомобиля |
|  | 3) | временем работы автомобиля |
|  | 4) | объемом выполненных транспортных работ |
|  | 5) | моторесурсом двигателя |
| Задание № 91. | Наиболее вероятные последствия отложения накипи в системе охлаждения? |  |
|  | 1) | переохлаждение двигателя |
|  | 2) | перегрев двигателя |
|  | 3) | перерасход масла |
|  | 4) | перерасход топлива |
|  | 5) | изменение скорости движения |
| Задание № 92. | Предприятия автомобильного транспорта (АТП) подразделяются на… |  |
|  | 1) | Авторемонтные, автотранспортные и автообслуживающие |
|  | 2) | Автотранспортные, автозаправочные и автоперевозочные |
|  | 3) | Автозаправочные и авторемонтные |
|  | 4) | Авторемонтные и станции ТО |
|  | 5) | Автозаправочные и станции ТО |
| Задание № 93. | Диагностика – это… |  |
|  | 1) | Определение неисправностей двигателя автомобилей |
|  | 2) | Оценка технического состояния машин после разборки узлов и агрегатов |
|  | 3) | Оценка технического состояния и определение неисправностей двигателя |
|  | 4) | Оценка технического состояния машин с частичной разборкой узлов и агрегатов |
|  | 5) | Оценка технического состояния без разборки агрегатов и узлов автомобиля |
| Задание № 94. | Осмотровые канавы постов ТО автомобилей подразделяются на…. |  |
|  | 1) | Прямоточные и прямолинейные |
|  | 2) | Тупиковые и прямоточные |
|  | 3) | Тупиковые и боковые |
|  | 4) | Прямоугольные и широкие |
|  | 5) | Прямолинейные и прямоугольные |
| Задание № 95. | Исправным считается автомобиль, если… |  |
|  | 1) | низкий расход масла |
|  | 2) | можно эксплуатировать |
|  | 3) | расход топлива соответствует нормам |
|  | 4) | соответствует всем требованиям нормативно-технической документации |
|  | 5) | не требуется ремонт |
| Задание № 96. | Перед снятием головки блока цилиндров… |  |
|  | 1) | сливают охлаждающую жидкость |
|  | 2) | доливают охлаждающую жидкость |
|  | 3) | сливают охлаждающую жидкость, если это антифриз |
|  | 4) | можно не сливать охлаждающую жидкость |
|  | 5) | запрещается сливать охлаждающую жидкость |
| Задание № 97. | Сливать отработанное масло из системы смазки следует… |  |
|  | 1) | после снижения температуры охлаждающей жидкости |
|  | 2) | сразу же после выключения двигателя |
|  | 3) | после охлаждения двигателя до температуры окружающей среды |
|  | 4) | на холодном двигателе |
|  | 5) | сразу же после запуска двигателя |
| Задание № 98. | Замена фильтрующего элемента, промывка корпусов масляных фильтров и промывка фильтров вентиляции картера производится, как правило… |  |
|  | 1) | при каждой смене масла в двигателе; как при смене, так и при доливке масла; при загрязнении корпусов фильтра; после пробега 3000 км |
|  | 2) | как при смене, так и при доливке масла |
|  | 3) | при загрязнении корпусов фильтра |
|  | 4) | после пробега 3000 км |
|  | 5) | при каждой смене масла в двигателе |
| Задание № 99. | Способ проверки исправности фильтра центробежной очистки… |  |
|  | 1) | прослушивание гудения фильтра в течении 2 - 3 минут после остановки двигателя |
|  | 2) | внешним осмотром степени загрязнения масла пробега 1000 км |
|  | 3) | контролируя расход (угар) масла на 100 км |
|  | 4) | после капитального ремонта двигателя |
|  | 5) | после ТО – 1 |
| Задание № 100. | Периодичность выполнения технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 измеряется… |  |
|  | 1) | пробегом автомобиля с грузом |
|  | 2) | временем работы автомобиля |
|  | 3) | общим пробегом автомобиля |
|  | 4) | пробегом автомобиля без груза |
|  | 5) | объемом выполненной транспортной работы |
| Задание № 101. | Неисправность двигателя которая указывает пониженное давление масла |  |
|  | 1) | Износ поршневых колец |
|  | 2) | Износ поршневых пальцев |
|  | 3) | Износ цилиндров |
|  | 4) | Износ шеек коленчатого вала |
|  | 5) | Продольный люфт коленчатого вала |
| Задание № 102. | Неисправность двигателя которая вызывает повышенный расход масла |  |
|  | 1) | Износ подшипников коленчатого вала |
|  | 2) | Износ шеек коленчатого вала |
|  | 3) | Износ цилиндров |
|  | 4) | Не плотность прилегания клапанов |
|  | 5) | Износ поршневых пальцев |
| Задание № 103. | В какой последовательности производится затяжка болтов крепления головки блока? |  |
|  | 1) | От крайних болтов к центральным «крест-накрест» |
|  | 2) | От центральных болтов к крайним «крест-накрест» |
|  | 3) | Начиная с одного края в «шахматном» порядке |
|  | 4) | В любой последовательности |
|  | 5) | Нет верного ответа |
| Задание № 104. | Состояние в котором должен быть двигатель при окончательной затяжке головки блока из алюминиевого сплава |  |
|  | 1) | В холодном |
|  | 2) | Прогрет до температуры 40-50 градусов |
|  | 3) | Прогрет до температуры 60-70 градусов |
|  | 4) | Прогрет до температуры 80-90 градусов |
|  | 5) | В любом состоянии |
| Задание № 105. | Положение поршня при регулировке теплового зазора клапанов |  |
|  | 1) | НМТ при рабочем ходе |
|  | 2) | ВМТ при такте выпуска |
|  | 3) | НМТ при такте впуска |
|  | 4) | ВМТ при такте сжатия |
|  | 5) | В любом положении |
| Задание № 106. | Состояние в котором должен быть двигатель при регулировке клапанов |  |
|  | 1) | Прогрет до температуры 40-50 градусов |
|  | 2) | В холодном состоянии |
|  | 3) | Прогрет до температуры 60-70 градусов |
|  | 4) | Прогрет до температуры 80-90 градусов |
|  | 5) | В любом состоянии |
| Задание № 107. | Оптимальная температура охлаждающей жидкости при работе двигателя |  |
|  | 1) | 50-80 градусов |
|  | 2) | 40-60 градусов |
|  | 3) | 80-95 градусов |
|  | 4) | 60-100 градусов |
|  | 5) | 100-140 градусов |
| Задание № 108. | Жидкость, которую целесообразнее использовать в системе охлаждения |  |
|  | 1) | Тосол |
|  | 2) | Водопроводную воду |
|  | 3) | Морскую воду |
|  | 4) | Минеральную воду |
|  | 5) | Керосин |
| Задание № 109. | Подтекание жидкости через контрольное отверстие в корпусе водяного насоса свидетельствует о... |  |
|  | 1) | Изнашивание или повреждение деталей сальника |
|  | 2) | Не плотности соединения крышки и корпуса насоса |
|  | 3) | Ослабление крепления крыльчатки на валу насоса |
|  | 4) | Разрушение подшипников |
|  | 5) | Возникновение трещин в корпусе насоса |
| Задание № 110. | Неисправность, которая вызывает перегрев двигателя |  |
|  | 1) | Раннее открытие клапана радиатора |
|  | 2) | Заклинивание клапана термостата в открытом положении |
|  | 3) | Заедание впускного клапана пробки радиатора |
|  | 4) | Заклинивание клапана термостата в закрытом положении |
|  | 5) | Низкая плотность охлаждающей жидкости |
| Задание № 111. | Неисправность которая не влияет на тепловой режим двигателя |  |
|  | 1) | Засорён радиатор отопителя кабины |
|  | 2) | Ослаблен ремень привода вентилятора и водяного насоса |
|  | 3) | Засорён радиатор охлаждения |
|  | 4) | Неисправен термостат |
|  | 5) | Отложение накипи в системе охлаждения |
| Задание № 112. | Неисправность которая приводит к медленному прогреву двигателя |  |
|  | 1) | Ослаблен ремень привода вентилятора и водяного насоса |
|  | 2) | Заклинивание клапана термостата в открытом положении |
|  | 3) | Отложение накипи в системе охлаждения |
|  | 4) | Заклинивание клапана термостата в закрытом положении |
|  | 5) | Засорён радиатор отопителя кабины |
| Задание № 113. | Неисправность радиатора которая не вызывает перегрев двигателя |  |
|  | 1) | Наружное загрязнение радиатора |
|  | 2) | Засорение трубок радиатора |
|  | 3) | Наличие накипи |
|  | 4) | Заедание впускного клапана пробки радиатора |
|  | 5) | Трещины в бачках радиатора |
| Задание № 114. | Способ которым проверяется натяжение приводных ремней? |  |
|  | 1) | Любым способом |
|  | 2) | Измерением усилия, вызывающего проскальзывание ремня |
|  | 3) | Измерением длины ремня |
|  | 4) | Измерением износа ремня и шкивов |
|  | 5) | Измерением прогиба ветви ремня в средней части между шкивами |
| Задание № 115. | Минимальное давление масла которое допускается в дизельном двигателе на минимальных оборотах холостого хода |  |
|  | 1) | 0,1 МПа |
|  | 2) | 0,05 МПа |
|  | 3) | 0,4 МПа |
|  | 4) | 0,5 МПа |
|  | 5) | 0,6 МПа |
| Задание № 116. | Минимальное давление масла которое допускается в карбюраторном двигателе на минимальных оборотах холостого хода |  |
|  | 1) | 0,05 МПа |
|  | 2) | 0,1 МПа |
|  | 3) | 0,4 МПа |
|  | 4) | 0,5 МПа |
|  | 5) | 0,6 МПа |
| Задание № 117. | Температура двигателя при которой производится проверка давления масла |  |
|  | 1) | Двигатель холодный |
|  | 2) | Прогрет до температуры 80-95 градусов |
|  | 3) | Прогрет до температуры 30-50 градусов |
|  | 4) | Прогрет до температуры 50-70 градусов |
|  | 5) | Прогрет до температуры 70-90 градусов |
| Задание № 118. | Способ которым проверяется исправность работы фильтра центробежной очистки масла |  |
|  | 1) | Прослушиванием вращения фильтра в течение 2 – 3 минут после остановки двигателя |
|  | 2) | Прослушиванием вращения фильтра в течение 10 – 15 минут |
|  | 3) | Внешним осмотром степени загрязнения |
|  | 4) | По расходу (угару) масла |
|  | 5) | Любым способом |
| Задание № 119. | Периодичность замены масла в картере двигателя |  |
|  | 1) | После капитального ремонта |
|  | 2) | Ежедневно |
|  | 3) | l раз в месяц |
|  | 4) | При Сезонном обслуживании |
|  | 5) | При ТО-2 |
| Задание № 120. | Состояние двигателя при котором рекомендуется менять масло в картере двигателя |  |
|  | 1) | В холодном состоянии |
|  | 2) | При работающем двигателе |
|  | 3) | При прогретом двигателе |
|  | 4) | В разобранном виде |
|  | 5) | В любом состоянии |
| Задание № 121. | Жидкость которую рекомендуется использовать для промывки системы смазки |  |
|  | 1) | Дизельное топливо |
|  | 2) | Веретённое масло |
|  | 3) | Тормозная жидкость |
|  | 4) | Моторное масло |
|  | 5) | Трансмиссионное масло |
| Задание № 122. | Проверка уровня масла в картере двигателя выполняется… |  |
|  | 1) | Через 3 – 5 минут после остановки двигателя |
|  | 2) | При работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода |
|  | 3) | При работе двигателя на средних оборотах |
|  | 4) | При работе двигателя на максимальных оборотах |
|  | 5) | Сразу после остановки двигателя |
| Задание № 123. | Замена фильтрующих элементов системы смазки производится |  |
|  | 1) | При загрязнении корпуса фильтра |
|  | 2) | При доливке масла |
|  | 3) | При каждой смене масла в двигателе (ТО-2) |
|  | 4) | При сезонном обслуживании |
|  | 5) | Во всех перечисленных случаях |
| Задание № 124. | Признак который характерен при засорении системы вентиляции картера |  |
|  | 1) | Повышение давления масла |
|  | 2) | Течь масла через сальники |
|  | 3) | Понижение давления масла |
|  | 4) | Стуки в двигателе |
|  | 5) | Повышение расхода топлива |
| Задание № 125. | Прибор который используется для определения содержания СО в отработанных газах |  |
|  | 1) | Расходомер |
|  | 2) | Компрессометр |
|  | 3) | Газовый счётчик |
|  | 4) | Газоанализатор |
|  | 5) | К-69 |
| Задание № 126. | На каких режимах определяется содержание окиси углерода СО в отработавших газах? |  |
|  | 1) | На минимальных и номинальных оборотах |
|  | 2) | На минимальных оборотах |
|  | 3) | На повышенных оборотах |
|  | 4) | На максимальных оборотах |
|  | 5) | На любых оборотах |
| Задание № 127. | Неисправность которая не влияет на производительность бензонасоса |  |
|  | 1) | Повреждение диафрагмы |
|  | 2) | Износ рычага диафрагмы бензонасоса |
|  | 3) | Повреждение сетчатого фильтра |
|  | 4) | Не герметичность клапанов бензонасоса |
|  | 5) | Не герметичность впускного штуцера |
| Задание № 128. | Неисправность которая в большей степени влияет на величину давления, развиваемого бензонасосом |  |
|  | 1) | Повреждение сетчатого фильтра |
|  | 2) | Уменьшение жёсткости пружины впускного клапана |
|  | 3) | Уменьшение жёсткости пружины выпускного клапана |
|  | 4) | Уменьшение жёсткости пружины диафрагмы |
|  | 5) | Износ рычага диафрагмы бензонасоса |
| Задание № 129. | В каких пределах находится давление, развиваемое бензонасосом |  |
|  | 1) | 0,02 – 0,04 МПа |
|  | 2) | 0,2 – 0,4 МПа |
|  | 3) | 2 – 4 МПа |
|  | 4) | 0,08 – 0,1 МПа |
|  | 5) | 0,6 – 0,8 МПа |
| Задание № 130. | Как контролируется уровень топлива в поплавковой камере карбюратора «Озон» |  |
|  | 1) | Измеряя расстояние от плоскости разъёма до уровня топлива |
|  | 2) | По контрольному отверстию в поплавковой камере |
|  | 3) | По смотровому окну в поплавковой камере |
|  | 4) | С помощью стеклянной трубки |
|  | 5) | Измеряя расстояние между поплавком и прокладкой, прилегающей к крышке |
| Задание № 131. | Способ которым в большинстве карбюраторов производится регулировка уровня топлива в поплавковой камере |  |
|  | 1) | Заменой игольчатого клапана |
|  | 2) | Подгибанием специального язычка на поплавке |
|  | 3) | Заменой поплавка |
|  | 4) | Изменением числа прокладок под крышкой карбюратора |
|  | 5) | Любым способом |
| Задание № 132. | Способ которым нельзя производить очистку отверстий жиклёров |  |
|  | 1) | Прочищать проволокой |
|  | 2) | Промывать бензином |
|  | 3) | Промывать ацетоном |
|  | 4) | Продувать сжатым воздухом |
|  | 5) | Промывать водой |
| Задание № 133. | Явление возникающее при неисправной работе насоса – ускорителя |  |
|  | 1) | Ограничение максимальной скорости |
|  | 2) | Повышенный расход топлива |
|  | 3) | Провалы в работе двигателя при резком открытии дроссельных заслонок |
|  | 4) | Перебои в работе двигателя на минимальных оборотах |
|  | 5) | Перебои в работе двигателя на максимальных оборотах |
| Задание № 134. | Условия для начала регулировки карбюратора на минимальные обороты холостого хода |  |
|  | 1) | Исправна система зажигания, температура двигателя 80 – 90Сº |
|  | 2) | Исправна система охлаждения, температура двигателя 80 - 90Сº |
|  | 3) | Исправна система смазки, температура двигателя 80 – 90Сº |
|  | 4) | Исправна система зажигания, двигатель холодный |
|  | 5) | Регулировку можно выполнять при любых условиях |
| Задание № 135. | На каком участке топливной системы дизельного двигателя возможен подсос воздуха |  |
|  | 1) | На топливопроводе между баком и топливоподкачивающем насосом |
|  | 2) | На топливопроводе между топливоподкачивающим насосом и фильтром |
|  | 3) | На топливопроводе между фильтром и ТНВД |
|  | 4) | На топливопроводе между ТНВД и форсунками |
|  | 5) | На сливном трубопроводе |
| Задание № 136. | Способ которым заполняется топливная система низкого давления топливом перед пуском дизельного двигателя |  |
|  | 1) | Проворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой |
|  | 2) | Ручным топливоподкачивающим насосом |
|  | 3) | Проворачивая коленчатый вал стартером |
|  | 4) | Проворачивая кулачковый вал ТНВД |
|  | 5) | Любым способом |
| Задание № 137. | Момент начала подачи топлива секцией ТНВД двигателя КамАЗ регулируется... |  |
|  | 1) | Регулировочным болтом толкателя |
|  | 2) | Подбором толщины пяты толкателя |
|  | 3) | Поворотом секции ТНВД |
|  | 4) | Поворотом поворотной втулки |
|  | 5) | Болтом регулировки пусковой подачи |
| Задание № 138. | Прибор который используется при проверке и регулировке начала подачи топлива секциями ТНВД |  |
|  | 1) | Моментоскоп |
|  | 2) | Максиметр |
|  | 3) | Манометр |
|  | 4) | Денсиметр |
|  | 5) | Деселерометр |
| Задание № 139. | Производительность секции ТНВД двигателя КамАЗ регулируется... |  |
|  | 1) | Регулировочным болтом толкателя |
|  | 2) | Поворотом поворотной втулки |
|  | 3) | Поворотом секции ТНВД |
|  | 4) | Подбором толщины пяты толкателя |
|  | 5) | Болтом регулировки пусковой подачи |
| Задание № 140. | Наиболее вероятное последствие неравномерной подачи топлива насосом высокого давления |  |
|  | 1) | Последствий нет |
|  | 2) | Трудный пуск двигателя |
|  | 3) | Дымный выхлоп |
|  | 4) | Двигатель стучит |
|  | 5) | Двигатель работает неравномерно |
| Задание № 141. | Неисправность которая не влияет на лёгкость пуска дизельного двигателя |  |
|  | 1) | Наличие воздуха в топливной системе |
|  | 2) | Неисправен насос ручной подачи топлива |
|  | 3) | Топливо плохо распыливается |
|  | 4) | Ранний впрыск топлива |
|  | 5) | Поздний впрыск топлива |
| Задание № 142. | Наиболее вероятное последствие попадания воздуха в топливопроводы |  |
|  | 1) | Двигатель стучит |
|  | 2) | Дымный выхлоп |
|  | 3) | Двигатель работает с перебоями |
|  | 4) | Появление белого дыма |
|  | 5) | Последствий нет |
| Задание № 143. | Как влияет на работу двигателя ранний впрыск топлива |  |
|  | 1) | Вызывает появление белого дыма |
|  | 2) | Улучшает экономичность двигателя |
|  | 3) | Повышает мощность |
|  | 4) | Вызывает стуки в двигателе |
|  | 5) | Не влияет на работу двигателя |
| Задание № 144. | Давление начала подъема иглы форсунки двигателя регулируется... |  |
|  | 1) | Регулировочными шайбами |
|  | 2) | Регулировочным винтом |
|  | 3) | Гайкой распылителя |
|  | 4) | Заменой распылителя |
|  | 5) | Не регулируется |
| Задание № 145. | Оборудование, не используемое при выполнении ТО-2 автомобилей |  |
|  | 1) | Стенды для разборки и сборки агрегатов |
|  | 2) | Уборочно-моечное |
|  | 3) | Осмотровое |
|  | 4) | Подъемно-траспортное |
|  | 5) | Смазочно-заправочное |
| Задание № 146. | К какому виду оборудования относятся эстакады |  |
|  | 1) | К обеспечивающим хранение автомобилей |
|  | 2) | К производственным отделениям |
|  | 3) | К подъемно-осмотровому |
|  | 4) | К грузоподъемному |
|  | 5) | К производственным цехам |
| Задание № 147. | Подъемники, получившие наибольшее распространение в АТП |  |
|  | 1) | механические |
|  | 2) | электромеханические |
|  | 3) | гидравлические |
|  | 4) | пневматические |
|  | 5) | пневмо-механические |
| Задание № 148. | Отдел материально-технического снабжения АТП обеспечивает |  |
|  | 1) | Материально- техническое снабжение АТП |
|  | 2) | Выдачу запасных частей |
|  | 3) | Заявки по списанию |
|  | 4) | Заявки по снабжению АТП |
|  | 5) | Правильную организацию работы АТП |
| Задание № 149. | Контроль за качеством работы осуществляет |  |
|  | 1) | Технический отдел |
|  | 2) | Отдел главного механика |
|  | 3) | Отдел кадров |
|  | 4) | Отдел материально –технического снабжения |
|  | 5) | Отдел технического контроля |
| Задание № 150. | Запасные части, и материалы запрещается хранить |  |
|  | 1) | В помещениях оборудованной вентиляцией |
|  | 2) | Под навесом на стеллажах |
|  | 3) | В сырых помещениях |
|  | 4) | В отапливаемых помещениях |
|  | 5) | В подвальных помещениях |
| Задание № 151. | Диспетчер производства осуществляет |  |
|  | 1) | Выдачу запасных частей и инструментов |
|  | 2) | Руководство при диагностировании |
|  | 3) | Слесарные работы |
|  | 4) | Выдачу и учет ГСМ |
|  | 5) | Руководство на постах ТО и ремонта |
| Задание № 152. | Пробуксовка дисков возникает… |  |
|  | 1) | при ослаблении нажимных пружин, износе или короблении поверхностей трения маховика и нажимного диска, замасливании накладок ведомого диска, поломке нажимных пружин |
|  | 2) | при ослаблении нажимных пружин |
|  | 3) | износе или короблении поверхностей трения маховика и нажимного диска |
|  | 4) | замасливании накладок ведомого диска |
|  | 5) | поломке нажимных пружин |
| Задание № 153. | Неисправность, при которой сцепление пробуксовывает и проявляется когда педаль сцепления… |  |
|  | 1) | нажата |
|  | 2) | отпущена |
|  | 3) | находится в одном из крайних положений |
|  | 4) | перемещается из исходного в нижнее положение |
|  | 5) | нажата или перемещается из исходного в нижнее положение |
| Задание № 154. | ТО, при котором выполняется промывка радиатора и полость рубашки охлаждения… |  |
|  | 1) | СО |
|  | 2) | ЕО |
|  | 3) | ТО - 1 |
|  | 4) | ТО - 2 |
|  | 5) | при любом виде технического обслуживания |
| Задание № 155. | Замена фильтрующего элемента, промывка корпусов маслянных фильтров и промывка фильтров вентиляции картера производится, как правило |  |
|  | 1) | после пробега 3000 км |
|  | 2) | как при смене, так и при доливке масла |
|  | 3) | при загрязнении корпусов фильтра |
|  | 4) | при каждой смене масла в двигателе |
|  | 5) | при каждой смене масла в двигателе; как при смене, так и при доливке масла; при загрязнении корпусов фильтра; после пробега 3000 км |
| Задание № 156. | Способ проверки исправности фильтра центробежной очистки |  |
|  | 1) | прослушивание гудения фильтра в течении 2 - 3 минут после остановки двигателя |
|  | 2) | внешним осмотром степени загрязнения масла пробега 1000 км. |
|  | 3) | контролируя расход (угар) масла на 100 км |
|  | 4) | после капитального ремонта двигателя |
|  | 5) | после ТО - 1 |
| Задание № 157. | Отсутствие подачи топлива к карбюратору может явиться следствием неисправности |  |
|  | 1) | топливных фильтров |
|  | 2) | разрядка АКБ |
|  | 3) | бензобака |
|  | 4) | разрядка АКБ, бензобака, топливных фильтров, бензонасоса |
|  | 5) | бензонасоса |
| Задание № 158. | Виды неисправностей узла системы питания, создающая наибольшую угрозу безопасности движения |  |
|  | 1) | подтекание топлива в местах соединений приборов системы |
|  | 2) | воздушный клапан в пробке горловины постоянно открыт |
|  | 3) | воздушный фильтр неплотно прилегает к воздушному патрубку |
|  | 4) | топливный насос не создает давление |
|  | 5) | частичное засорение воздушного фильтра |
| Задание № 159. | Основные дефекты радиатора системы охлаждения |  |
|  | 1) | течь трубок |
|  | 2) | загрязнение сердцевины |
|  | 3) | отложение накипи |
|  | 4) | загрязнение сердцевины, отложение накипи, течь трубок |
|  | 5) | течь трубок, отложение накипи |
| Задание № 160. | Агрегат направляется на капитальный ремонт если… |  |
|  | 1) | базовая деталь нуждается в ремонте, требующем полной разборки агрегата |
|  | 2) | при ТО - 2 |
|  | 3) | при СО |
|  | 4) | только по окончании установленного межремонтного пробега независимо от технического состояния |
|  | 5) | базовая деталь нуждается в ремонте, требующем полной разборки агрегата, при ТО - 2, при СО, только по окончании установленного межремонтного пробега независимо от технического состояния |
| Задание № 161. | Автомобиль направляется на капитальный ремонт, если |  |
|  | 1) | автомобиль прошел гарантийный пробег, установленный заводом - изготовления для новых автомобилей |
|  | 2) | в нем нуждается только двигатель |
|  | 3) | в нем нуждается только рулевое управление |
|  | 4) | возникла неисправность в системе зажигания |
|  | 5) | в нем нуждается большинство агрегатов |
| Задание № 162. | Во время обкатки нового автомобиля происходят следующие явления |  |
|  | 1) | интенсивное прирабатывание трущихся поверхностей, уплотнение прокладок между деталями, ослабление крепления деталей, приработка трущихся деталей |
|  | 2) | Интенсивное прирабатывание трущихся поверхностей |
|  | 3) | уплотнение прокладок между деталями |
|  | 4) | ослабление крепления деталей |
|  | 5) | приработка трущихся деталей |
| Задание № 163. | Во время обкатки грузового автомобиля рекомендуется… |  |
|  | 1) | не ездить по плохим дорогам, не развивать скорость более 45 км/ч, следить за показаниями контрольно- измерительными приборами, загружать автомобиль не более 80% от полной грузоподъемности |
|  | 2) | не ездить по плохим дорогам |
|  | 3) | не развивать скорость более 45 км/ч |
|  | 4) | следить за показаниями контрольно- измерительными приборами |
|  | 5) | загружать автомобиль не более 80% от полной грузоподъемности |
| Задание № 164. | Первую замену масла в картере двигателя грузового автомобиля проходящего обкатку рекомендуется проводить через |  |
|  | 1) | 1000 км |
|  | 2) | 250 км |
|  | 3) | 500 км |
|  | 4) | 2000 км |
|  | 5) | 2500 км |
| Задание № 165. | Первую замену масла в трансмиссии грузового автомобиля проходящих обкатку рекомендуется провести |  |
|  | 1) | 1000 км |
|  | 2) | 2000 км |
|  | 3) | 4000 км |
|  | 4) | 6000 км |
|  | 5) | 8000 км |
| Задание № 166. | Несоблюдение правил обкатки приводит… |  |
|  | 1) | обязательно ведет к появлению неисправленостей в начальный период эксплуатации |
|  | 2) | увеличивает вероятность появлений неисправностей по окончании периода обкатки, уменьшает период нормальной эксплуатации и увеличивает эксплуатационные расходы во время этого периода |
|  | 3) | увеличивает вероятность появлений неисправностей по окончании периода обкатки |
|  | 4) | увеличивает вероятность появлений неисправностей по окончании периода обкатки |
|  | 5) | не оказывает существенного влияния на продолжительность и экономичность последующей эксплуатации автомобиля |
| Задание № 167. | Неисправности возникают вследствии… |  |
|  | 1) | нарушений правил эксплуатации, ошибок допущенных при конструировании, ошибок допущенных при изготовлении деталей, нарушении технологии ремонта детали |
|  | 2) | нарушений правил эксплуатации |
|  | 3) | ошибок допущенных при конструировании |
|  | 4) | ошибок допущенных при изготовлении деталей |
|  | 5) | нарушении технологии ремонта детали |
| Задание № 168. | В результате износа изменяются следующие параметры детали… |  |
|  | 1) | размеры |
|  | 2) | размеры, масса, состояние поверхности, форма |
|  | 3) | масса |
|  | 4) | состояние поверхности |
|  | 5) | форма |
| Задание № 169. | Признаки отсутствия масла или понижения уровня масла в коробке передач |  |
|  | 1) | затрудненное переключение заднего хода |
|  | 2) | затрудненное переключение передач |
|  | 3) | самопроизвольное выключение передач |
|  | 4) | повышенный шум при работе коробки без переключения передач |
|  | 5) | одновременное выключение двух передач |
| Задание № 170. | Признаки износа подшипников валов коробки передач |  |
|  | 1) | затрудненное переключение заднего хода |
|  | 2) | самопроизвольное выключение передач |
|  | 3) | повышенный шум при работе коробки без переключения передач |
|  | 4) | одновременное выключение двух передач |
|  | 5) | затрудненное переключение передач |
| Задание № 171. | При разборке и сборке карбюратора |  |
|  | 1) | запрещается перестановка и применение других жиклеров |
|  | 2) | допускается использование жиклеров того же назначения от других карбюраторов |
|  | 3) | разрешается только смена местами одинаковых по значению жиклеров |
|  | 4) | можно применять другие жиклеров , имеющие те же присоединенные размеры |
|  | 5) | применять для очистки жиклеров проволку и другие твердые предметы |
| Задание № 172. | Неисправность, которая не влияет на тепловой режим работы двигателя |  |
|  | 1) | Неисправен термостат |
|  | 2) | Засорен радиатор отопителя кабины |
|  | 3) | Засорен радиатор охлаждения |
|  | 4) | отложение накипи в системе охлаждения |
|  | 5) | Ослаблен ремень привода вентилятора и водяного насоса |
| Задание № 173. | Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей степени зависит от технического состояния: |  |
|  | 1) | Системы охлаждения |
|  | 2) | Газораспределительного механизма |
|  | 3) | Цилиндропоршневой группы |
|  | 4) | Системы смазки |
|  | 5) | Системы зажигания |
| Задание № 174. | Регулировочная муфта (рулевое управление) служит для регулировки… |  |
|  | 1) | нет правильного ответа |
|  | 2) | развала колёс |
|  | 3) | углов установки шкворня |
|  | 4) | схождения колёс |
|  | 5) | всех названных параметров |
| Задание № 175. | Автомобильные тормозные системы подразделяются на рабочие, стояночные, запасные и вспомогательные. Рабочая тормозная система служит для… |  |
|  | 1) | выполнения всех перечисленных функций |
|  | 2) | долговременного удержания автомобиля на месте |
|  | 3) | снижения скорости и полной остановки автомобиля |
|  | 4) | кратковременного удержания автомобиля на месте |
|  | 5) | Только для стоянки |
| Задание № 176. | Какую деталь используют для контроля уровня масла в поддоне картера? |  |
|  | 1) | Фильтр |
|  | 2) | Указатель давления масла |
|  | 3) | Заливную горловину с пробкой |
|  | 4) | Маслоизмерительный стержень (щуп) |
|  | 5) | Сливную пробку |
| Задание № 177. | Диагностирование осуществляется в большинстве случаев… |  |
|  | 1) | с частичной разборкой агрегатов и узлов без снятия их с автомобиля |
|  | 2) | со снятием с автомобиля агрегатов и узлов |
|  | 3) | без снятия с автомобиля агрегатов и узлов и без их разборки |
|  | 4) | после полной разборки агрегатов и узлов, снятых с автомобиля |
|  | 5) | нет правильного ответа |
| Задание № 178. | Какие последствия вызывает прекращение подачи масла к шейкам коленчатого вала? |  |
|  | 1) | Незначительное увеличение температуры трущихся поверхностей |
|  | 2) | Сокращение времени работы двигателя вследствие увеличения износа |
|  | 3) | Выплавление подшипников и выход двигателя из строя |
|  | 4) | Ухудшение экономичности работы двигателя |
|  | 5) | Неустойчивую работу ДВС |
| Задание № 179. | Притирка пастой ГОИ это… |  |
|  | 1) | абразивный способ обработки |
|  | 2) | коррозионный способ обработки |
|  | 3) | усталостный способ обработки |
|  | 4) | обработка высокой температурой |
|  | 5) | Обработка шабрением |
| Задание № 180. | Прослушивают двигатель, когда он работает… |  |
|  | 1) | в режимах средних нагрузок |
|  | 2) | на холостом ходу |
|  | 3) | при полных нагрузках |
|  | 4) | в заглушенном состоянии |
|  | 5) | в любом режиме |
| Задание № 181. | Какую воду нельзя применять в системах охлаждения? |  |
|  | 1) | Морскую |
|  | 2) | Дождевую |
|  | 3) | Снеговую |
|  | 4) | Ключевую |
|  | 5) | Можно любую |
| Задание № 182. | Схождение колёс регулируется изменением… |  |
|  | 1) | длины поперечной рулевой тяги |
|  | 2) | развала колёс |
|  | 3) | углов наклона шкворня |
|  | 4) | всех перечисленных параметров |
|  | 5) | Нет правильного ответа |
| Задание № 183. | Замедление движения автомобиля при нажатии на тормозную педаль обусловлено действием силы, возникающей… |  |
|  | 1) | в устройствах, относящихся к приводу |
|  | 2) | между колодками и тормозным барабаном |
|  | 3) | между колёсами и дорогой |
|  | 4) | действием тормозной магистрали |
|  | 5) | всё перечисленное |
| Задание № 184. | Снижение мощности двигателя может быть вызвано… |  |
|  | 1) | любой из перечисленных причин |
|  | 2) | отсутствием тепловых зазоров в клапанном механизме |
|  | 3) | неплотным соединением впускной трубы с головкой блока |
|  | 4) | неплотным прилеганием тарелок клапанов к сёдлам |
|  | 5) | Не может быть вызвано перечисленными причинами |
| Задание № 185. | Прослушивание двигателя проводится… |  |
|  | 1) | После 1 часа работы |
|  | 2) | сразу же после его пуска |
|  | 3) | после прогрева до 40 градусов С |
|  | 4) | после прогрева до 70-85 градусов С |
|  | 5) | в любом из указанных режимов |
| Задание № 186. | Неисправность, которая не влияет на тепловой режим работы двигателя |  |
|  | 1) | Неисправен термостат |
|  | 2) | Засорен радиатор отопителя кабины |
|  | 3) | Засорен радиатор охлаждения |
|  | 4) | отложение накипи в системе охлаждения |
|  | 5) | Ослаблен ремень привода вентилятора и водяного насоса |
| Задание № 187. | Операции выполняемые при контрольном осмотре двигателя |  |
|  | 1) | Проверка креплений проводов электрооборудования |
|  | 2) | Проверка комплектности |
|  | 3) | Проверка наличия подтекания масла, топлива, охлаждающей жидкости |
|  | 4) | Проверка крепления двигателя |
|  | 5) | Все перечисленные операции |
| Задание № 188. | Продолжительность одного пуска двигателя |  |
|  | 1) | Не более 20 секунд |
|  | 2) | Не более 1 минуты |
|  | 3) | Не менее 20 секунд |
|  | 4) | Не менее 1 минуты |
|  | 5) | Не более 2 минут |
| Задание № 189. | Повторный пуск двигателя проводится через... |  |
|  | 1) | 1-2 минуты |
|  | 2) | Сразу после неудачного пуска |
|  | 3) | 5-6 минут |
|  | 4) | 10-12 минут |
|  | 5) | 15-16 минут |
| Задание № 190. | Контрольный осмотр двигателя позволяет выявить….. |  |
|  | 1) | Очевидные дефекты с применением диагностического оборудования |
|  | 2) | Очевидные дефекты без применения диагностических средств |
|  | 3) | Неисправности кривошипно-шатунного механизма |
|  | 4) | Неисправности газораспределительного механизма |
|  | 5) | Неисправности шатунно-поршневой группы |
| Задание № 191. | Общее диагностирование двигателя проводится для... |  |
|  | 1) | Определения общего технического состояния без выявления конкретной неисправности |
|  | 2) | Определения технического состояния кривошипно-шатунного механизма |
|  | 3) | Определения технического состояния газораспределительного механизма |
|  | 4) | Выявления неисправностей кривошипно-шатунного механизма |
|  | 5) | Выявления неисправностей газораспределительного механизма |
| Задание № 192. | Контрольный осмотр двигателя проводится |  |
|  | 1) | При текущем ремонте |
|  | 2) | При ТО-1 |
|  | 3) | При ТО-2 |
|  | 4) | При СО |
|  | 5) | При каждом ТО |
| Задание № 193. | В каком состоянии должен быть двигатель при проверке компрессии |  |
|  | 1) | Прогрет до температуры 20-30 градусов |
|  | 2) | В холодном состоянии |
|  | 3) | Прогрет до температуры 80-90 градусов |
|  | 4) | Прогрет до температуры 50-60 градусов |
|  | 5) | В любом состоянии |
| Задание № 194. | Для каких целей используется прибор компрессометр |  |
|  | 1) | Для измерения давления в цилиндрах двигателя |
|  | 2) | Для определения относительной утечки воздуха |
|  | 3) | Для измерения давления масла |
|  | 4) | Для определения расхода топлива |
|  | 5) | Для измерения разряжения во впускном трубопроводе |
| Задание № 195. | Неисправность обнаруживаемая, если после заливки масла в цилиндры компрессия возрастает |  |
|  | 1) | Износ шеек коленчатого вала |
|  | 2) | Не плотность прилегания клапанов |
|  | 3) | Не герметичность прокладки головки блока |
|  | 4) | Износ цилиндро-поршневой группы |
|  | 5) | Нарушение теплового зазора клапанов |
| Задание № 196. | Неисправность обнаруживаемая, если после заливки масла в цилиндры компрессия не возрастает |  |
|  | 1) | Износ цилиндро-поршневой группы |
|  | 2) | Неплотное прилегание клапанов |
|  | 3) | Износ вкладышей |
|  | 4) | Износ шеек коленчатого вала |
|  | 5) | Увеличенный тепловой зазор в клапанах |
| Задание № 197. | Неисправность не влияющая на величину компрессии двигателя |  |
|  | 1) | Износ цилиндров |
|  | 2) | Износ поршневых колец |
|  | 3) | Износ подшипников коленчатого вала |
|  | 4) | Не плотность прилегания клапанов |
|  | 5) | Не герметичность прокладки головки блока |
| Задание № 198. | Прибор используемый для замера относительной утечки воздуха из цилиндров |  |
|  | 1) | К-69 |
|  | 2) | Компрессометр |
|  | 3) | Расходомер |
|  | 4) | Стетофонендоскоп |
|  | 5) | Газоанализатор |
| Задание № 199. | В каком положении должен находиться поршень при проверке относительной утечки воздуха из цилиндров |  |
|  | 1) | В начале и в конце такта выпуска |
|  | 2) | В начале рабочего хода |
|  | 3) | В начале и в конце такта сжатия |
|  | 4) | В начале и в конце такта впуска |
|  | 5) | В любом положении |
| Задание № 200. | Устройство при помощи которого производится прослушивание двигателя |  |
|  | 1) | Стетофонендоскоп |
|  | 2) | Газоанализатор |
|  | 3) | Компрессометр |
|  | 4) | К-69 |
|  | 5) | Динамометрическая рукоятка |